МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №1

1.Основные параметры датчиков Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики температуры. Термосопротивления.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода газа NO (Плотность 1.23 кг/м3). Р1 =2 бар..

Р2= 0.5бар,W=30 лн/мин.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=600с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 600с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                         Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №2

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики температуры. Термопары.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода газа N2. (Плотность 1.251 кг/м\3). Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=3лн/мин., T=250C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=1

Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=200с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 200с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                      Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №3

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики расхода.

3.Определить Cv клапана регулирования расхода бензина  (Плотность 800 кг/м3). Р1 =2 бар. Р2=1.0 бар,W=3л/мин. T=500C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. 3 виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=2. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=100с, 2 -го инерционного звена –3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 100с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                    Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №4

Основные параметры датчиков Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики расхода.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода  воздуха (Плотность 1.293 кг/м3). Р1 =2 бар,

Р2=1.0 бар,W=3 лн/мин., T=500C.

3. Типовая задача синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=300с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 100с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                       Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №5

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.  Датчики уровня.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода газа N2 (Плотность 1.251 кг/м3). Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,

W=3 лн/мин. T=250C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.1. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=1000с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 1000с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                       Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №6

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики давления.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода газа О2. (Плотность 1.427 кг/м3). Р1 =1,5бар. Р2=1.0бар,W=10 лн/мин. T=200C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=800с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 800с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                         Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №7

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики уровня.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода газа Ar (Плотность 1.783 кг/м3).

Р1 =2 бар. Р2=1.5 бар,W=6 лн/мин. T=250C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=500с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 500с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет № 8

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.

2 .Определить Cv клапана регулирования  расхода газа Ar (Плотность 1.783 кг/м3). Р1 =2 бар. Р2=1.5 бар,W=6 лн/мин. T=250C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. в виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=2. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=100с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 100с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                         Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет № 9

1Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.2  Прямосмещенные «p-n» переходы как измерители температуры.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м3). Р1 =3 бар. Р2=1.0бар,W=18  лн/мин. T=350C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=10. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=10с, 2 -го инерционного звена – 1с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 10с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                         Харитонов В.И

.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №10

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Измерители расхода.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м3). Р1 =2 бар. Р2=1.0 бар,W=100  лн/мин. T=350C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=20с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 200с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                         Харитонов В.И.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Факультет «Автоматизация и управление», Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.62, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №11

1Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.2 Измерители массового расхода тепловые.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода бензина (Плотность 800 кг/м 3). Р1 =2 бар. Р2=1.0 бар,W=10  лн/мин.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=300с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 300с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                         Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №12

.1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики давления.

2. Определить Cv клапана регулирования расхода бензина (Плотность 800 кг/м3). Р1 =2 бар. Р2=1.0 бар,W=10 лн/мин. T=250C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.1. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=3000с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 3000с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

.Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №13

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики температуры. Термосопротивления (3-х проводная  измерительная схема).

2.Определить Cv клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0 бар,W=10 лн/мин. T=250C

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=1. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=200с, 2 -го инерционного звена – 20с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 200с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

.Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №14

.1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода воды (плотность 1000кг/м3).

Р1 = 2.5 бар. Р2= 1.0 бар,W=1000 л/мин.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.1. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=2000с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 2000с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                          Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №15

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.2. Регулирующие органы дроссельного типа.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м\3). Р1 = 1.5 бар. Р2=1.0 бар,W=100 лн/мин. T=500C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=300с, 2 -го инерционного звена – 1с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 300с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                         Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №16

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП. Датчики температуры. Термосопротивления (4-х проводная измерительная схема).

2.Определить Cv клапана регулирования расхода бензина (плотность 800кг/м3). Р1 = 5.5 бар. Р2=1.0 бар,W=10.0 л/мин.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=500с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 300с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                          Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №17

.1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода газа аммиака (плотность 0.771кг/м\3). Р1 =5 бар. Р2=4.0бар,W=10.0 лн/мин. Т=500С.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=1. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=200с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 100с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №18

Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.2.Стабилизаторы  массового расхода  на базе тепловых датчиков

2.Определить Cv клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м\3).

Р1 = 1.5 бар. Р2=1.0 бар,W=100 лн/мин. T=500C

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.1. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=1000с, 2 -го инерционного звена – 10с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 1000с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №19.

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.2.Стабилизаторы  расхода  на базе управляемых насосов с преобразователями частоты (ПЧ).

3.Определить Cv клапана регулирования расхода бензина (плотность 800кг/м3).

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=0.3. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=800с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 500с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»

Кафедра «Автоматика и процессы управления»

Направление220200.65, специальность 220201.65

Дисциплина «Технические средства автоматизации и управления»    Для студентов 7-го семестра

Экзаменационный билет №20.

1.Основные параметры датчиков. Унифицированные сигналы и стандарты информационного сопряжения в ГСП.2. Промышленные исполнительные механизмы постоянной скорости.

2.Определить Cv клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м\3). Р1 = 1.5 бар. Р2=1.0бар,W=100 нл/мин. T=500C.

3. Типовая задача  синтеза  расчета настроек ПИ – регулятора  в САУ  инерционным объектом 2-го порядка. В виде последовательного соединения 2- инерционных звеньев с коэффициентом усиления К=2. Постоянная времени 1-го инерционного звена  Т1=200с, 2 -го инерционного звена – 3с.

Требования к показателям качества замкнутой системы: время регулирования – 100с, монотонность переходной  функции,  нулевая статическая ошибка.

Зав кафедрой                                        Харитонов В.И.